###### МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

# КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

# ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

# З В І Т

# Лабораторна робота №3
з дисципліни

# «Сучасні методи та моделі
інтелектуальних систем керування»

Виконавець:

аспірант групи АКІТР-23-1а			 		Косей М.П.

Керівник:

викладач 								Тиханський М. П.

2024

Лабораторна робота №2

Тема: Ознайомлення з принципами роботи нейронних мереж у складі систем керування

Мета: Дослідити систему керування з нейромережевими регуляторами

ХІД РОБОТИ

1) Ознайомитись з теоретичними відомостями до лабораторної роботи

Neural Network Toolbox дозволяє проектувати, моделювати та навчати нейронні мережі для задач обробки сигналів, керування, фінансового моделювання тощо. У пакеті реалізовані три типи регуляторів:

1. Регулятор із прогнозом (Predictive Controller):

Використовує нейронну мережу для прогнозування майбутньої поведінки процесу. Оптимізація керуючих сигналів виконується на кожному кроці, що вимагає значних обчислювальних ресурсів.

2. Регулятор NARMA-L2:

Найменш ресурсозатратний. Використовує реконструкцію моделі процесу, але вимагає його представлення у канонічній формі, що може спричиняти похибки.

3. Регулятор на основі еталонної моделі (Model Reference Controller):

Потребує навчання двох нейронних мереж (процесу та регулятора). Використовується для різних типів процесів, але має складний механізм навчання.

Проектування систем включає два етапи:

- Ідентифікація: створення нейромережевої моделі процесу.

- Синтез керування: побудова регулятора, який керує процесом.

Особливості регуляторів:

- Прогнозний регулятор забезпечує точність, але потребує значних обчислень.

- NARMA-L2 є простішим, але менш універсальним.

- Регулятор на основі еталонної моделі адаптивний, але складний у навчанні.

2) Практична частина

Використовуємо MATLAB версія R2024a для Linux.

Реалізовуємо систему керування, яка б керувала рухом ланки промислового робота, відслідковуючи вихід еталонної моделі:

де yr – вихід еталонної моделі; r – задає сигнал на вході моделі.

Для системи керування необхідна динамічна модель, реалізована в Simulink, що відповідає рівнянню руху ланки, має вигляд

Будуємо відповідну динамічну модель, реалізувавши її в Simulink:

Будуєм відповідну динамічну модель, реалізувавши її в Simulink

Згідно варіанту №11 : тип нейрорегулятора - NN Predictiv Control, кількість слоїв 5, кількість епох -10.

Налаштовуємо NN Predictiv Control та робимо Plant Identification

Тренуємо нейромережу.

ВИСНОВКИ

В результаті виконаної лабораторної роботи ознайомилися з принципами роботи нейронних мереж у складі систем керування.

Усі матеріали викладенні у репозіторії GitHub, за посиланням https://github.com/Max11mus/LAB3-Modern-Methods-and-Models-of-Intelligent-Control-Systems.